СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходно-разрешительная документация | 25-27 |
| 2 | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 27-28 |
| 3 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 28-30 |
| 4 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 30-33 |
| 5 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности | 34-44 |
| 6 | Графические материалы: |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:8000 | 1 лист |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:1000 | 2 листа |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000 | 2 листа |
| 7 | Исходная документация: |  |
|  | Техническое задание | 4 листа |
|  | Технические условия №00-03-1989 от 26.12.2017г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2 листа |
|  | Письмо администрации Белокалитвинского района №65.05/580 от 14.08.2018г. | 1 лист |
|  | Заключение №6586 от 06.08.2018г. департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра) | 2 листа |
|  | Письмо №ЮФО-01-05-33/2201 от 06.08.2018г. департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра) | 1 лист |
|  | Письмо ГУ МЧС России по РО №8236-15-2 от 20.08.2018г. | 1 лист |
|  | Технические условия ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград. №01-05/12-3108 от 23.10.2018г | 1 лист |

- Исходно-разрешительная документация

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории): «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания 4-го квартала перспективной жилой застройки, г.Белая Калитва, Ростовской области в целях размещения объекта: «Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: «АГНКС, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г.Белая Калитва, ул.Солнечная, дом №1» разработана ООО «НПП «Кадастр-Дон» на основании договора №474/18 от «26» июня 2018 г., заключенного с ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Строительство объекта: «Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: «АГНКС, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г.Белая Калитва, ул.Солнечная, дом №1» предусмотрено в соответствии со схемой прокладки газопровода высокого давления согласованной с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г.Белая Калитва.

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания служат:

- договор №474/18 от 26.06.2018 г.;

- Постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения Ростовской области «О разработке проекта планировки и межевания территории» №683 от 27.12.2018;

- техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории объекта.

В качестве исходных данных при разработке проекта планировки и межевания были использованы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Областной закон Ростовской области от 26.12.2007 №853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Устав муниципального образования «Белокалитвинский район»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Правила землепользования и застройки «Белокалитвинского городского поселения»;

- Постановление Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области» от 25.12.2013г. №1;

- «Правила охраны газораспределительных сетей» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878;

- Топографическая съемка М 1:1000, предоставленная в 2018 г.

АО "Гипрониигаз";

- Техническое задание;

- Технические условия №00-03-1989 от 26.12.2017 г. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

- Письмо администрации Белокалитвинского района №65.05/580 от 14.08.2018г.;

- Заключение №6586 от 06.08.2018г. департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра);

- Письмо №ЮФО-01-05-33/2201 от 06.08.2018 г. департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра);

- Письмо ГУ МЧС России по РО №8236-15-2 от 20.08.2018г.;

- Технические условия ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград №01-05/12-3108 от 23.10.2018г.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат МСК-61, 2 зона и Балтийской системе высот.

Целью разработки документации по планировке территории является:

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- определение границ земельных участков по трассе газопровода, предоставляемых во временное пользование на период строительства;

- установление зон с особыми условиями использования территории.

- Обоснование параметров линейного объекта, планируемого  к размещению

Территория, на которую разрабатывается проект планировки  и проект межевания территории  для строительства линейного объекта: «Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: «АГНКС, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г.Белая Калитва, ул.Солнечная, дом №1» разработана ООО «НПП «Кадастр-Дон»  расположена на территории Белокалитвинского городского поселения в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Трасса проектируемого подземного газопровода по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения проложена в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Общая площадь земель, отводимых на период строительства линейного объекта во временное пользование на территории Белокалитвинского городского поселения, составляет 12 126 м² (1,2126 га). Общая площадь земель, отводимых в постоянное пользование, составляет 8,0 м² (общая площадь земель, отводимых в постоянное пользование, входит в состав общей площади земель, отводимых на период строительства линейного объекта во временное пользование).

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменений диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также через 500м на прямолинейном участке трассы устанавливаются настенные указатели и указательные столбики. На опознавательные указатели наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале труб, расстояние до газопровода (сооружений) и телефон аварийно-диспетчерской службы.

Основные технические характеристики инженерных 
коммуникаций

- Протяженность подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 110х10 (по пикетажу) – 1543,9м.

- В том числе протяженность переходов закрытым способом без футляра:

- через овраг – 70,0м;

- через балку – 260м.

3. Отключающее устройство (кран) подземной установки

- Кран шаровый DN110мм - 2 шт.

3. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г.Белая Калитва, ул.Солнечная, дом №1.

Согласно СП 131.13330.2012 номер района по климатическому районированию – III В.

В таблице 1 представлены земельные участки, образуемые на период строительства газопровода (временный отвод).                                       Таблица 1

| №п/п | № на чертеже межевания | Кадастровый квартал | Площадь образуемого земельного участка под строительство газопровода, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешенного использования | Собственник / Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | 61:04:0600010:625/чзу1 | 61:04:0600010 | 5443 | Ростовская область, Белокалитвинский район, земли бывшего колхоза "Донец", примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от х.Ахтаево | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение" |
| 2 | :ЗУ1 | 61:00:0000000 | 6683 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г.Белая Калитва | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | - |
|  |  | Итого: | 12126 |  |  |  |  |

В таблице 2 и 3 представлены земельные участки, образуемые на период эксплуатации газопровода (постоянный отвод).

Таблица 2

| №п/п | № на чертеже межевания | Кадастровый квартал | Площадь образуемого земельного участка на период эксплуатации газопровода, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешенного использования | Собственник / Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ2 | 61:04:0600010 | 3 | Ростовская область, Белокалитвинский район, земли бывшего колхоза "Донец", примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от х.Ахтаево | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение" |
|  |  | Итого: | 3 |  |  |  |  |

Таблица 3

| №п/п | № на чертеже межевания | Кадастровый квартал | Площадь образуемого земельного участка на период эксплуатации газопровода, кв.м | Адрес | Категория земель | Вид разрешенного использования | Собственник / Арендатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | :ЗУ3 | 61:00:0000000 | 5 | Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г.Белая Калитва | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | - |
|  |  | Итого: | 5 |  |  |  |  |

- Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Согласно заключению №6586 от 06.08.2018г. Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (Югнедра) под земельным участком, на котором проектируется застройка по объекту: «Газопровод-ввод высокого давления для подключения объекта: «АГНКС, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, г.Белая Калитва, ул.Солнечная, дом №1», месторождения углеводородного сырья и подземных вод отсутствуют.

Также на территории, в пределах которой проектируется строительство газопровода, отсутствуют участки недр:

- федерального значения нераспределенного фонда недр;

- включенные в федеральный фонд резервных участков недр;

- включенные в перечень участков недр, прилагаемых для предоставления в пользование, в том числе, в целях геологического изучения.

Проектом предусмотрено образование охранной зоны газопровода в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей охранные зоны  устанавливаются вдоль трасс подземных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров от оси газопровода с каждой стороны.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, а также сведениями государственного кадастра недвижимости в границах проекта планировки есть зоны с особыми условиями использования территории.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается землепользователям, арендаторам:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

Охрана труда в строительстве должна представлять собой систему взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание безопасных условий для выполнения строительно-монтажных работ.

Инструкции по охране труда и пожарной безопасности для рабочих каждой профессии с учетом выполняемых ими работ должны быть разработаны в строительно-монтажных организациях и утверждены главным инженером.

Перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по безопасности труда и пройти необходимое обучение методам безопасного проведения работ. Допуск к работам оформляется записью в журнале инструктажа по технике безопасности, в котором каждый работник ставит свою подпись в подтверждение получения необходимого инструктажа.

Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается от существующих электролиний, а при необходимости - от передвижной электростанции ПС-60 по временным воздушным сетям и подземным кабельным линиям.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с СанПиН 2,2.3.1384-03 и ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ12Л.013-78.

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной воздушной компрессорной станции  ПКС-ЗМ  производительностью 3 м /мин.

Для обеспечения потребности в воде для производственных нужд строительства предусматривается установка емкости с привозной водой. Подвозка воды осуществляется автоцистерной.

Пожаротушение осуществляется силами и средствами силами и средствами местной службы пожаротушения.

При производстве работ по строительству и монтажу газопровода необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности и охраны труда, «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3009-76* Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», ПБ 10-382-00, ППБ 01-2003.

При выполнении комплекса работ по сооружению газопровода необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правили охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью устранения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью и защитными средствами.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.

Особое внимание должно быть уделено выполнению правил эксплуатации строительных механизмов, установленных вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач (ЛЭП) следует производить согласно СНиП 12-03-2001 и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, и при наличии письменного разрешения организации - владельца линии. На выполнение работ вблизи ЛЭП выдать наряд-допуск с мероприятиями по безопасной работе.

Вне рабочего времени строительные машины и механизмы должны быть убраны из зоны производства на специально отведенные площадки. Место расположения складских помещений определить по месту.

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Новое оборудование без наличия положительного санитарного эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил использоваться при производстве строительно-монтажных работ не допускается.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

В местах производства работ по монтажу полиэтиленовых газопроводов во избежание повреждения и возгорания полиэтиленовых труб, узлов, деталей следует проявлять особую осторожность при проведении работ по электрогазосварке и резке металлических конструкций, соблюдая безопасные расстояния и применяя защитные экраны негорючих материалов.

До начала основного этапа строительства в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии с требованиями ППБ-01-03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители), на площадке строительства смонтированы пожарные щиты.

Сварные соединения при всех способах сварки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не будет произведено пневматическое испытание газопроводов. Все работающие на трассе должны знать "о мерах предосторожности при продувке и испытании газопровода.

При организации строительных работ определяются все присутствующие неблагоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на работников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение.

В процессе эксплуатации газопровода высокого давления выброс вредных веществ происходит в ходе проведения ремонтно-профилактических работ и составляет 0,094869 т/год. В период строительства газопровода загрязнение атмосферы происходит за счет выбросов природного газа в процессе подготовки газопровода и оборудования к эксплуатации, работающих двигателей дорожно-строительной техники и неорганизованных точек сварки стальных труб. Суммарно-валовый выброс при строительстве объекта составляет 0,414048 т/год.

В процессе строительства газопровода высокого давления образуются следующие отходы:

- отходы строительные 4-го класса опасности; отход образуется в процессе прокладки газопровода - 0,190 т;

- отходы строительные 5-го класса опасности; отход образуется в процессе прокладки газопровода - 0,8021 т;

- отходы от разборки асфальтового покрытия - 8,140 т;

-	жидкие бытовые отходы (хозяйственно-бытовые сточные воды) – отход образуется в процессе жизнедеятельности рабочих на стройплощадке - 6,000 т;

-	вывоз техногенного насыпного грунта - 998 м3 (1761,56 т).

Для сбора и складирования отходов со стройплощадки устанавливаются закрытые контейнеры или плотные мешки. Не допускается сжигание строительных отходов на строительной площадке. Все отходы предприятия будут передаваться соответствующим специальным предприятиям-переработчикам, с которыми заключаются договора, или вывозиться на полигон ТБО по мере накопления.

Специализированная организация по сдаче в аренду и обслуживанию биотуалетов, на основании заранее заключенного договора на аренду и обслуживание, будет производить еженедельный вывоз отходов специальной ассенизационной машиной, а также осуществлять санитарно-техническое обслуживание кабинок биотуалета.

Химическое загрязнение почвы растворами предупреждается за счет проведения следующих мероприятий:

- снятие и складирование растительного грунта во временном отвале для благоустройства территории после окончания строительно-монтажных работ;

- приемка бетонов и растворов в специальные устройства, исключающие их разливы и загрязнение земель.

Безаварийная эксплуатация трассы газопровода достигается проведением следующих мероприятий:

  - экраны, предусматриваемые в качестве запорной арматуры, предназначены для газовой среды.    Герметичность затворов соответствует классу А;

- соединение труб предусматривается на сварке, что исключает возможность утечки газа из газопровода. По окончании монтажа газопровод подвергается обязательному испытанию на прочности и плотность давлением воздуха в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- относительная нерегулируемая протечка газа регуляторов давления соответствует требованиям ГОСТ 11881-76;

- при строительстве газопровода применяется минимально необходимое количество машин и строительных механизмов, которые не нарушают существующих показателей по допустимым нормам загрязнения окружающей среды;

- при эксплуатации системы газоснабжения производятся профилактические осмотры и капитальные ремонты, направленные на предупреждение утечек газа.

Проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая эксплуатация газопровода при соблюдении технологических регламентов не приведет к дополнительному загрязнению поверхностных и подземных вод.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся газопроводе маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве сети газопровода, а также в организации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации.

На проектируемом объекте опасное вещество - газ природный горючий. Аварийные выбросы опасного вещества - газа природного горючего - на объекте возможны по следующим причинам:

- нарушение герметичности газопроводов и технических устройств;

- отклонение контролируемых параметров ведения технологических процессов в системе газового хозяйства проектируемого объекта.

Исключение аварийных выбросов опасного вещества - природного газа достигается реализацией комплекса мероприятий на стадии разработки проекта, на стадии строительства и ввода в эксплуатацию, на стадии эксплуатации объекта.

На стадии разработки проекта:

Исключение аварийных выбросов опасного вещества достигается решениями, обеспечивающими необходимую надежность газопроводов и технических устройств:

- применением материалов, конструкций трубопроводов и технических устройств, рассчитанных на обеспечение прочности и надежной эксплуатационной работы в рабочем диапазоне температур и давления;

- применение конструкционных материалов, по работоспособности и коррозионной стойкости, соответствующих эксплуатационным условиям;

- защитой от коррозии устройства систем электрохимзащиты.

На стадии строительства и ввода в эксплуатацию:

Исключение аварийных выбросов опасного вещества достигается реализацией в полном объеме всех предусмотренных проектом мероприятий, контролем качества выполняемых работ, проведением необходимого комплекса пусконаладочных работ и испытаний.

На стадии эксплуатации объекта:

Исключение аварийных выбросов опасного вещества достигается необходимыми организационно-техническими и техническими мероприятиями:

  - организацией функционирования системы управления промышленной безопасностью на объекте, обеспечивающей ведение непрерывного мониторинга состояния факторов, определяющих безопасность производственных объектов, обеспечение систематичности и достоверности информации, оптимальности и своевременности принимаемых на его основе решений по устранению возникающих факторов риска;

- комплексом проводимых объектовой комиссией по чрезвычайным ситуациям мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

- физической защитой от несанкционированного вмешательства в процессе эксплуатации проектируемого объекта.

При эксплуатации проектируемого объекта необходимая надежность работы оборудования и технических устройств будет достигнута следующими мерами:

- соответствием применяемой технологии, технических устройств и проектно-конструкторских решений требованиями промышленной безопасности;

- своевременностью  и  качеством технического  обслуживания  и  планово-предупредительного ремонта применяемых газового оборудования, технических устройств;

- своевременной модернизацией морально устаревшего и изношенного оборудования;

- технологической дисциплины на производстве;

- правильностью ведения технической документации;

- организацией подготовки и проведения опасных, видов работ;

- готовностью к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на производственном объекте;

- квалификацией и подготовленностью персонала;

- состоянием трудовой дисциплины, полнотой и качеством выполнения работниками возложенных на них обязанностей и обеспечением условий безопасности на участках, относящихся к сфере их ответственности.

Наибольшую техногенную опасность на проектируемом объекте представляет процесс транспортирования газа на газопроводе высокого давления.

Аварийные выбросы опасного вещества - газа природного горючего на объекте строительства возможны по следующим причинам:

- нарушение герметичности газопроводов и газового оборудования;

- срабатывание предохранительных и сбросных клапанов.

С целью предупреждения развития аварий и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ, проектными решениями предусмотрены отключающие аварийные участки.

Предупреждение развития аварий и локализация аварийных выбросов газа природного горючего на газопроводе высокого давления достигается:

- трасса подземного газопровода из полиэтиленовых  труб выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений, соединение труб на сварке, безразъемных соединений;

- заглубление подземного газопровода обеспечивает отсутствие на него сверхнормативных динамических и статических воздействий машин;

- проектом предусмотрена охранная зона газопровода, в которой не допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией;

- для локализации возможных аварийных ситуаций предусмотрены отключающие устройства.

В процессе строительства газопровода предусматривается контроль качества строительно-монтажных работ.

Объектовая система оповещения о ЧС представляет собой организационно-техническое объединение дежурной службы предприятия, специальных технических средств оповещения, сетей вещания и линии связи и является составной частью системы оповещения Белокалитвинского района Ростовской области. Основной задачей объектовой системы оповещения является обеспечение своевременного доведения до органов управления объектового звена территориальной подсистемы PC ЧС и персонала объекта сигналов и информации оповещения обо всех видах ЧС.

Для реализации функций объектовой системы оповещения ГО используются:

- в зоне верхнее звено управления - объект» - средства и каналы связи общегосударственной сети связи;

- в зоне объектовой системы оповещения - аппаратура и линии городской телефонной связи, сирены, посыльные.

Порядок оповещения о ЧС определяется разработанным на объекте, обеспечивающем жизнедеятельность людей «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время».

Настоящим проектом не предусматриваются изменения действующей системы оповещения о ЧС на объекте, обеспечивающем жизнедеятельность людей.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, должна:

- заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создать собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента;

- создать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения и связи;

- предотвращать проникновение посторонних лиц на опасный производственный объект;

- осуществлять производственный контроль, являющийся частью системы управления промышленной безопасностью (СУПЬ), путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

В период эксплуатации газопровода должен осуществляться периодический контроль за его состоянием. Все работы по техническому обслуживанию газопровода должны осуществляться в соответствии с                 ПБ 12-529-03.

Таким образом, проектными мероприятиями предусмотрены все решения, направленные на обеспечение надежности газопровода.