СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Проект межевания территории

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

1.Общие сведения о проекте………………………………………………………….6

2. Каталог координат…………………………………………………………….…….7

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная часть проекта планировки территории

Том II. Обоснование проекта планировки территории

Том III. Межевание территории

Графические материалы (карты-схемы)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | Том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | 1 | I |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:2000 | 1 | II |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | II |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 | 1 | II |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 | II |
| 6 | Схема организации движения транспорта | 1:1000 | 1 | II |
| 7 | Межевание территории | 1:200 | 1 | III |

III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Общие сведения о проекте.

Документация по межеванию территории разработана на основании постановления Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.06.2017 №108 «О разработке документации по проекту планировке и межеванию территории для размещения объектов по обслуживанию автотранспорта в г. Белая Калитва Ростовской области».

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43 "Проекты межевания территорий", в границах проекта планировки территории подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Проект межевания выполнен на основе проекта планировки части территории кадастрового квартала 61:47:0010132, расположенного на территории г.Белая Калитва, которым установлены красные линии, границы зон размещения объектов капитального строительства и их параметры. Площадь проектирования составляет 4,64 га. На проектируемой территории расположены существующие земельные участки:

- Автомобильная газозаправочная станция и заправка бытовых газовых баллонов (кадастр. № 61:47:0010132:1);

- Здание автомобильной мойки на 2 камеры (кадастр. № 61:47:0010132:561);

- автозаправочная станция (кадастр. № 61:47:0010132:1854);

- Капитальный гараж на два легковых автомобиля (кадастр. № 61:47:0010132:1308);

- Гаражи (кадастр. № 61:47:0010132:1388, 61:47:0010132:1377, 61:47:0010132:1386, 61:47:0010132:1394, 61:47:0010132:1392,  61:47:0010132:1376, 61:47:0010132:1380, 61:47:0010132:1395, 61:47:0010132:1389, 61:47:0010132:1379, 61:47:0010132:1373, 61:47:0010132:1391, 61:47:0010132:1393, 61:47:0010132:1374, 61:47:0010132:1387, 61:47:0010132:1383, 61:47:0010132:1382, 61:47:0010132:1402, 61:47:0010132:1375, 61:47:0010132:1372, 61:47:0010132:1384, 61:47:0010132:1385, 61:47:0010132:1381, 61:47:0010132:1396, 61:47:0010132:1390, 61:47:0010132:1378).

На территории в границах проекта межевания были установлены границы незастроенных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства (объекты обслуживания автотранспорта), параметры которых определены проектом планировки.

Выделение земельных участков для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории в границах настоящего проекта планировки и проекта межевания в его составе документами территориального планирования и, соответственно, документами планировки территории не предусмотрено.

Настоящим проектом межевания предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для предоставления физическим лицам с целью строительства объектов по  обслуживанию автотранспорта, общей площадью 1,52 га,

Проект межевания подготовлен в составе проекта планировки территории.

На чертеже проекта межевания территории отражена следующая информация, установленная проектом планировки:

1) линии градостроительного регулирования:

-красные линии

-линии регулирования застройки;

2) границы охраняемых зон линейных объектов

3) границы земельных участков общего пользования;

4) границы существующих земельных участков;

5) границы проектируемых земельных участков.

Проектом межевания планируемой территории:

1) установлены местоположения проектных границ незастроенных земельных участков, планируемых для представления физическим и юридическим лицам для строительства;

2) выполнена привязка углов поворотных точек границ проектируемых земельных участков.

При установлении границ земельных участков были учтены существующие земельные участки и обеспечено распределение территории на земельные участки, на которых расположены объекты транспортного обслуживания, подлежащие дальнейшему размежеванию.

Графические материалы проекта межевания территории представлены чертежом «Чертеж межевания территории».

- Каталог координат

| Участок: ЗУ1 Площадь 1094,9 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528927,97 | 2283078,62 |
| 2 | 528934,00 | 2283094,34 |
| 3 | 528890,96 | 2283127,68 |
| 4 | 528884,03 | 2283106,93 |
| 5 | 528905,17 | 2283098,72 |
| 6 | 528900,96 | 2283087,92 |
| 1 | 528927,97 | 2283078,62 |
| Участок: ЗУ 3 Площадь 447,3 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528899,83 | 2283247,55 |
| 2 | 528900,37 | 2283248,77 |
| 3 | 528877,49 | 2283262,44 |
| 4 | 528861,05 | 2283234,74 |
| 5 | 528872,77 | 2283226,91 |
| 6 | 528886,41 | 2283150,96 |
| 1 | 528899,83 | 2283247,55 |
| Участок: ЗУ 4 Площадь 3040 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528979,04 | 2283030,63 |
| 2 | 528998,01 | 2283123,72 |
| 3 | 528966,66 | 2283130,15 |
| 4 | 528947,70 | 2283037,02 |
| 1 | 528979,04 | 2283030,63 |
| Участок: ЗУ 5 Площадь 1371 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528811,92 | 2283100,15 |
| 2 | 528837,13 | 2283141,38 |
| 3 | 528813,50 | 2283155,81 |
| 4 | 528787,06 | 2283112,73 |
| 1 | 528811,92 | 2283100,15 |
| Участок: ЗУ 6 Площадь 1939,8 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528844,57 | 2283083,62 |
| 2 | 528871,01 | 2283129,66 |
| 3 | 528840,82 | 2283147,40 |
| 4 | 528811,92 | 2283100,15 |
| 1 | 528844,57 | 2283083,62 |
| Участок: ЗУ 8 Площадь 1641,3 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528891,38 | 2283161,39 |
| 2 | 528916,63 | 2283202,84 |
| 3 | 528887,60 | 2283220,53 |
| 4 | 528862,62 | 2283179,53 |
| 1 | 528891,38 | 2283161,39 |
| Участок: ЗУ 9 Площадь 1896,8 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528931,85 | 2283135,88 |
| 2 | 528939,37 | 2283139,54 |
| 3 | 528946,46 | 2283210,55 |
| 4 | 528938,08 | 2283216,00 |
| 5 | 528901,17 | 2283155,45 |
| 1 | 528931,85 | 2283135,88 |
| Участок: ЗУ 10 Площадь 901,9 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528916,63 | 2283202,84 |
| 2 | 528930,19 | 2283225,07 |
| 3 | 528901,65 | 2283243,60 |
| 4 | 528887,60 | 2283220,53 |
| 1 | 528916,63 | 2283202,84 |
| Участок: ЗУ 11 Площадь 901,9 м2 |  |  |
| № поворотной точки | X | Y |
| 1 | 528967,88 | 2283162,27 |
| 2 | 528982,40 | 2283181,36 |
| 3 | 528967,77 | 2283194,27 |
| 4 | 528952,39 | 2283174,06 |
| 1 | 528968,64 | 2283161,70 |