СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

2. ВВЕДЕНИЕ	3

3. Функциональное зонирование территории. Красные линии…………………….4

4. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства………………………………………………………………………5

5. Характеристики планируемого развития территории…………………………..6

6. Улично-дорожная сеть и транспорт……………………………………...………7

7. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории.	……………………………...………    7

# 1.СОСТАВ ПРОЕКТА

Том I. Основная часть проекта планировки территории

Обоснование проекта планировки территории

Том II. Межевание территории

Графические материалы (карты-схемы)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | Том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:2000 | 1 | I |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  | 1 | I |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 1 | I |
| 4 | План красных линий | 1:2000 | 1 | I |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 | 1 | I |
| 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 | I |
| 7 | Схема организации движения транспорта | 1:2000 | 1 | I |
| 8 | Межевание территории | 1:2000 | 1 | II |

2.Введение

Документация по планировке и межеванию территории для размещения магазина в границах улиц Светлая и Энтузиастов в г.Белая Калитва

с формированием подъездных дорог и элементов благоустройства разработан на основании:

- постановления Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.01.2018 №7 «О разработке документации по проекту планировки и межевания территории для размещения магазина в границах улиц Светлая и Энтузиастов в г.Белая Калитва с формированием подъездных дорог и элементов благоустройства».

- «Технического задания на подготовку документации по планировке территории», выданным отделом архитектуры Администрации Белокалитвинского района.

Целями подготовки проекта планировки территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории; - выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ территорий общего пользования;

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление красных линий.

При разработке проекта планировки использовались следующие документы:

- Градостроительный кодекс РФ.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Белокалитвинского городского поселения, утвержденные Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.02.18 № 54;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Генеральный план г. Белая Калитва, том1, утвержденного Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 11.08.2011г. № 90.

- Правила землепользования и застройки Белоклитвинского городского поселения, утвержденные Решением Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения от 23 июля 2012 г № 112.

3. Функциональное зонирование территории. Красные линии.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Белоклитвинского городского поселения проектируемая территория относится к зоне Ж.4 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».

Настоящий проект планировки территории учитывает, согласно Генерального плана города Белая Калитва, расположение магистральных сетей, ширину улиц в красных линиях и не предполагает изменения границ функционального назначения территориальных зон на проектируемой территории исходя из функционального назначения существующих и проектируемых объектов капитального строительства.

Перечень координат красных линий:

| № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 527337,34 | 2287256,83 |
| 2 | 527238,67 | 2287359,78 |
| 3 | 527170,75 | 2287396,38 |
| 4 | 527176,35 | 2287376,87 |
| 5 | 527244,27 | 2287338,69 |
| 6 | 527328,60 | 2287247,00 |
| 7 | 527210,57 | 2287165,09 |
| 8 | 527193,14 | 2287130,52 |
| 9 | 527212,11 | 2287125,09 |
| 10 | 527225,86 | 2287151,39 |
| 11 | 527338,88 | 2287229,76 |

4.Перечень планируемых к размещению

объектов капитального строительства

На проектируемой территории выделяются следующие объекты капитального строительства:

- Существующие объекты капитального строительства:

  - Магазин (поз.1);

  - ГРП (поз.2);

  - Киоск (поз.3).

  - Многоквартирный жилой дом(поз.4)

  - Многоквартирный жилой дом(поз.5)

  - Гараж(поз.6)

  - Гараж(поз.6а)

  - Гараж(поз.7)

  - Гараж(поз.8)

  - Гараж(поз.9)

  - Молодежный творческий центр(поз.10)

  - Магазин(поз.11)

- Планируемые объекты капитального строительства:

  - Магазин(поз.12)

  - Магазин (поз. 13)

Перечень планируемых к размещению объектов приведен в табл.1. При разработке проектной документации должны соблюдаться предельные параметры строительства, указанные в табл.1, а также другие параметры в соответствии с действующей на момент разработки проектной документации редакцией ПЗЗ г.Белая Калитва.

Таблица 1

| № на плане | Наименование объекта | Вид разрешенного использования участка | Этаж ность | Площадь земельного участка, существующая, м2 | Площадь земельного участка, проектир-го, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Магазин | Магазины | 1 | 212,14 | 212,14 |
| 13 | Магазин | Магазины | 1 | 762,0 | 762,0 |

5.Характеристики планируемого развития территории

Согласно Генерального плана и правил землепользования и застройки, квартал предназначен для размещения предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения.  Баланс территории квартала приведен в табл.2

Таблица 2

| № п/п | Территория | Единица изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь участка, всего | га | 1,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2 | Территория общего пользования | га | 1,56 | 86,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - участки зеленых насаждений общего пользования | га | 0,4953 | 27,51 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 0,581 | 32,25 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 0,484 | 26,89 |
| 3 | Территории застройки коммерческими объектами обслуживания населения | га | 0,2403 | 13,35 |

Проектом планировки территории не предусматривается жилищное строительство. В пределах квартала предусматриваются: боксовые гаражи – 82 м/мест.

Красными линиями выделены границы территории общего пользования: улицы, переулки, пешеходные зоны.

Земельные участки под коммерческую недвижимость сформированы с учетом следующих отступов от охранных зон:

- охранная зона водопроводов – 10м;

- охранная зона теплосетей – 10м;

- охранная зона линии связи – 1,2 м.

В пределах территории охранных зон не допускается:

1.	Выполнение строительных, ремонтных работ, а также снос любых сооружений и зданий.

2.	Размещение автозаправочных станций.

3.	Осуществление взрывных, горных, мелиоративных и прочих аналогичных работ, посадку деревьев и прочих насаждений, полив сельскохозяйственных растений.

4.	Загромождение подходов и подъездов к опорам.

5.	Создание свалок грунта, мусора, снега.

6.	Складирование кормов, удобрений, соломы, разведение огня.

7.	Обустройство спортивных площадок, стадионов, остановок транспорта, проведение любых мероприятий, предполагающих скопление большой массы народа.

Линия регулирования застройки установлена с учетом обеспечения треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог (пункт 6.23 СНиП 2.07.01.-89* « Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

Основные решения проекта планировки территории приняты в соответствии и в развитие основных решений генерального плана г. Белая Калитва, а также документа градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения» от 23 июля 2012 г № 112.

6.Улично-дорожная сеть и транспорт

Транспортная система, включающая пути сообщения, подвижной состав и способы организации движения, должна обеспечивать целесообразную минимизацию затрат времени на сообщения, комфорт и безопасность движения.

За основу проектного решения улично-дорожной сети квартала приняты основные решения генерального плана.

Классификация улично-дорожной сети в проекте планировки принята в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 7, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Проезд к территории проектируемого квартала осуществляется по магистральным улицам общегородского значения  – ул. Российская и ул. Энтузиастов. Для обеспечения безопасности движения пешеходов вдоль автомобильных дорог предусмотрено устройство тротуаров, отделенных от проезжей части газоном.

Проезжая часть проездов (с учетом примечания 10, табл.8. 
СП 42.13330.2011 – для малого города) принята, на расчетный срок по параметрам основного проезда – двухполосной, с шириной полосы движения 2,75 - 3,0м. Общая ширина проезжей части 6,0м. Ширина пешеходной части тротуара – 1,5м.

7. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории.

Теплоснабжение предусматривается от автономных газовых пообъектных теплогенераторов.

Водоснабжение планируемой территории предусматривается от магистральных водопроводных сетей  мкр. Солнечный города Белая Калитва.

Водоотведение бытовых стоков предусматривается в городские сети канализации.

Газоснабжение предусматривается от существующей газораспределительной сети, по планируемой сети газопроводов.

Электроснабжение предусматривается от существующей системы электроснабжения, от планируемых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, кабельными линиями 0,4 кВ.

План организации рельефа проектируемого микрорайона предусматривает организацию рельефа местности,  обеспечивающую поверхностный водоотвод и нормальные условия движения транспорта и пешеходов. Улицы и дворовые проезды запроектированы  в максимальной увязке с абсолютными отметками  существующего рельефа. Определены отметки земли и проектные отметки точек на пересечениях осей улиц и проездов и в местах,  а также направления и величина уклонов на участках между опорными точками. Отвод дождевых и талых вод внутри микрорайона осуществляется по спланированной территории на проезды.